## RIDUTTORE A PISTONE BILANCIATO CON FLUSSOMETRO

## DESCRIZIONE:

Riduttore di pressione a Pistone  Bilanciato da applicare su bombole di Ossigeno Medicale

Corpo in alluminio anodizzato valvola di sicurezza

Manometro A.P.diam. 50  f.scala 0/315 bar  classe di precisione 2.5

Flussometro a colonna regolabile da 0/15 litri al minuto ( a richiesta 0/6lt.miuto)

att.uscita 9/16UNF maschio (a richiesta G. 1/4 – G. 3/8 )

Completo di dado e portagomma per tubo diam. 6 mm.

Attacco E. 21,7 x 14 fil. W. M. Dx. UNI 4406

(A richiesta att. PIN INDEX –DIN-NF-DS)

Collaudo per singolo pezzo

Costruzione a norma CE direttiva 93/42 – Classe prodotto IIb

NB.

Ai sensi della direttiva 93/42 CEE per gli accessori di ossigeno terapia

Vige l’obbligo di rintracciabilità per lotto dei prodotti.

0434

| # Descrizione | ## Attacco Entrata |
| --- | --- |
| Riduttore per Ossigeno Terapia con Flussometro 0/15 lt.minuto | 21.7 x 14 fil. W M. Dx |

# FLUSSOMETRO OSSIGENO MEDICALE CON INNESTI AFNOR / UNI

Flussometri per Ossigeno medicale per impianti ospedalieri .

Corpo in ottone cromato

Colonnina di misura 0/15 litri al minuto

Rubinetto di regolazione a spillo

Att. con innesto AFNOR – UNI

Att. uscita 9/16 UNF maschio (a richiesta  G 1/4 – G 3/8)

Dado e portagomma in cromato x tubo Ø 6 mm.

Collaudo per singolo pezzo

Costruzione a norma CE direttiva 93/42 - Classe prodotto II a

Umidificatore per ossigeno terapia in macron sterilizzabile

con attacco  in ottone cromato att. 9/16 UNF

Portagomma orientabile

Conforme alla direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97).

Dispositivo in classe IIA.

| DESCRIZIONE | ### Att. uscita |
| --- | --- |
| Flussometro singolo x Ossigeno 0/15 lt./m. con innesto AFNOR | 9/16 UNF maschio |
| Flussometro singolo x Ossigeno 0/15 lt./m. con innesto UNI | 9/16 UNF maschio |
| Flussometro doppio x Ossigeno 0/15 lt./m. con innesto AFNOR | 9/16 UNF maschio |
| Flussometro doppio x Ossigeno 0/15 lt./m. con innesto UNI | 9/16 UNF maschio |
| Fluss. singolo con Umidificatore x Oss. 0/15 lt./m. con innesto AFNOR | 9/16 UNF maschio |
| Fluss. singolo con Umidificatore x Oss. 0/15 lt./m. con innesto UNI | 9/16 UNF maschio |
| Fluss. doppio con Umidificatore x Oss. 0/15 lt./m. con innesto AFNOR | 9/16 UNF maschio |
| Fluss. doppio con Umidificatore x Oss. 0/15 lt./m. con innesto UNI | 9/16 UNF maschio |
| Umidificatore sterilizzabile att. 9/16 UNF Femmina |  |
| Innesto UNI x Flussometro |  |
| Innesto AFNOR x Flussometro |  |